## Quesito di stima                             Alunno _____________________________ Classe_______________Data_________

Stima il più probabile valore di mercato dell’unità immobiliare della consistenza di  n. 4 vani comprensivi di accessori,con rendita catastale di 1100,00 euro,  di cui è allegata la planimetria quotata, della superficie di 110 mq  le cui caratteristiche vengono riportate nella tabella “Caratteristiche dell’immobile” nella quale sono riportate le informazioni da utilizzare nella stima. Effettuando solo una sintetica descrizione estimativa del bene, secondo la tabella “Descrizione sintetica dell’immobile”   determinare il valore richiesto individuando il valore di capitalizzazione assumendo e giustificando tutti i dati necessari all’esecuzione della stima.

| CARATTERISTICA | MODALITA' |  | Incremento/ decremento | Peso % | Differenza di fitto in % se + riportare lo scarto con il valore % della caratteristica se – riportare lo scarto con il valore % della caratteristica se = riportare 0 | Coefficiente moltiplicatore Se + (differenza di valore in % /100) + 1) Se - (100 - differenza di valore in % /100) Se = inserire 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARATTERISTICHE ESTRINSECHE 40% |  |  |  |  | + % - % | + - |
| COMUNE | Alta densità abitativa > 50.000 abitanti |  | + | 15% |  |  |
|  | Media densità abitativa >10.000 < 50.000 abitanti |  | = |  |  |  |
|  | Piccoli Comuni |  | - |  |  |  |
| ZONA | popolare |  | - | 10% |  |  |
|  | residenziale |  | = |  |  |  |
|  | signorile |  | + |  |  |  |
| UBICAZIONE | Centro |  | + | 15% |  |  |
|  | Centro storico |  | + |  |  |  |
|  | Tra centro e periferia |  | = |  |  |  |
|  | Periferia |  | - |  |  |  |
|  | Zona rurale |  | - |  |  |  |
| CARATTERISTICHE INTRINSECHE 60% |  |  |  |  | + % - % |  |
| - TIPOLOGIA |  | Appartamento condominiale | = | 7,5% |  |  |
|  |  | Villa | + |  |  |  |
|  |  | Casa rurale | - |  |  |  |
| - VETUSTA' |  | Meno di 5 anni | + | 5% |  |  |
|  |  | Da 5 a 10 anni | + |  |  |  |
|  |  | Da 10 a 20 anni | = |  |  |  |
|  |  | Da 20 a 40 anni | = |  |  |  |
|  |  | Più di 40 anni | - |  |  |  |
| FINITURE |  | Storiche | + | 2,5% |  |  |
|  |  | Signorili | + |  |  |  |
|  |  | Civili | = |  |  |  |
|  |  | Economiche | - |  |  |  |
| MANUTENZIONE |  | Ottima | + | 5% |  |  |
|  |  | Buona | + |  |  |  |
|  |  | Normale | = |  |  |  |
|  |  | Scadente | - |  |  |  |
| LIVELLO |  | Piano Terra e primo | - | 7,5% |  |  |
|  |  | Piani intermedi | = |  |  |  |
|  |  | Penultimo | + |  |  |  |
|  |  | Ultimo | + |  |  |  |
| ASCENSORE |  | Presente o inutile | + | 7,5% |  |  |
|  |  | Assente 2° piano | = |  |  |  |
|  |  | Assente 3° piano | - |  |  |  |
|  |  | Assente 4° piano | - |  |  |  |
|  |  | Assente 5° piano | - |  |  |  |
| SERVIZI IGIENICI |  | Doppio | + | 2,5% |  |  |
|  |  | Singolo | = |  |  |  |
| RISCALDAMENTO |  | Autonomo | + | 3% |  |  |
|  |  | Centrale | = |  |  |  |
| CONDIZIONATORE |  | Centrale | = |  |  |  |
|  |  | Autonomo totale | + | 1,5% |  |  |
|  |  | Autonomo parziale | = |  |  |  |
|  |  | Assente | - |  |  |  |
| INFISSI ESTERNI |  | Balconi o scuri | = | 1,5% |  |  |
|  |  | Tapparelle | + |  |  |  |
|  |  | Assenti | - |  |  |  |
| FINESTRATURE |  | Termo-acustiche | + | 1,5% |  |  |
|  |  | Doppi vetri | = |  |  |  |
|  |  | Vetro singolo | - |  |  |  |
| SPAZI COMUNI |  | Assenti | - | 2,5% |  |  |
|  |  | Cortile | = |  |  |  |
|  |  | Giardino | + |  |  |  |
|  |  | Parco | + |  |  |  |
| PARCHEGGIO COMUNE |  | Assente | - | 5% |  |  |
|  |  | Posto auto per UI | + |  |  |  |
| ESPOSIZIONE |  | Panoramica/attico | + | 5% |  |  |
|  |  | Doppia/ordinaria | = |  |  |  |
|  |  | Strada pubblica | = |  |  |  |
|  |  | Cortile interno | - |  |  |  |
| ORIENTAMENTO PREVALENTE |  | A Sud | + | 2,5% |  |  |
|  |  | A Nord | - |  |  |  |
|  |  | A est | = |  |  |  |
|  |  | A ovest | = |  |  |  |

| Calcolare il FITTO (Somm fitti/Somm numero vani) medio:………. €/ max:………. e min:………. Sulla base del fitto base dell’immobile da stimare. Successivamente attribuire le % in aumento o in diminuzione con riferimento alle caratteristiche dell’immobile e in base al peso % che queste hanno sul fitto medio. “Descrizione sintetica dell’immobile” |  |
| --- | --- |
| CARATTERISTICA | DESCRIZIONE |
| COMUNE |  |
| ZONA |  |
| UBICAZIONE |  |
| TIPOLOGIA |  |
| VETUSTA' |  |
| FINITURE |  |
| MANUTENZIONE |  |
| ASCENSORE |  |
| SERVIZI IGIENICI |  |
| RISCALDAMENTO |  |
| CONDIZIONATORE |  |
| INFISSI ESTERNI |  |
| FINESTRATURE |  |
| SPAZI COMUNI |  |
| PARCHEGGIO COMUNE |  |
| ESPOSIZIONE |  |
| ORIENTAMENTO PREVALENTE |  |

Infine effettuare il calcolo il fitto dell’immobile moltiplicando il fitto medio per i coefficienti calcolati.

Valutazione de fitto mensile dell’immobile

| € X X X X X X X Fitto medio = | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Cm        Cm      Cm          Cm        Cm     Cm     Cm      Cm       Cm     Cm         Cm          Cm          Rpl

|----------|-----------|----------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|-----------|--------|

_/1        _/2         _/3         _/4        _/5      _6      _/7      _/8        _/9      _/10        _/11        _/12        31/12

Cm= canone mensile Rpl= Reddito padronale lordo

Calcolare il reddito padronale lordo = Canone mensile + interesse fino al 31 dicembre  Per l’interesse, trattandosi di interesse legale, riferirsi a quello in vigore all’anno di riferimento del calcolo del canone (2% per il 2012).Applicare la formula delle rendite frazionate con la seguente formula

se anticipate o 12  se posticipate oppure cacolare mese per mese  come da  tabella seguente

| Reddito padronale lordo per il 2011 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numero rata | Canone mensile (Co) | Interessi (I) I=Co r t con r=saggio interesse t=tempo espresso in giorni o in mesi | Montante (M) M=Co+I |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| n |  |  |  |

| VALUTAZIONE FITTI IMMOBILIARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unità immobiliare | Dimensioni Superficie Utile Abitabile | Fitto mensile, € | Valore vendita€ |
| Abitazione 1 | N. 4 VANI E ACCESSORI | 700 | 350000 |
| Abitazione 2 | N. 2 VANI E ACCESSORI | 500 | 200000 |
| Abitazione 3 | N. 3 VANI E ACCESSORI | 600 | 300000 |
| Abitazione 4 | N. 5 VANI E ACCESSORI | 750 | 420000 |
| Abitazione 5 | N. 6 VANI E ACCESSORI | 800 | 500000 |
| Abitazione 6 | MONOLOCALE E ACCESSORI | 400 | 120000 |
| Abitazione 7 | ATTICO 3 VANI | 750 | 300000 |
| Abitazione 8 | ATTICO 4 VANI | 850 | 500000 |
| Abitazione 9 | ATTICO 5 VANI | 950 | 650000 |
| Abitazione10 | VILLA GIARDINO 4 VANI E ACC | 1200 | 400000 |
| Abitazione11 | RUSTICO INDIP 3 VANI +ACC | 900 | 200000 |
| Totale | ___ vano | ________€ | ______€ |
| FITTO medio per vano |  | ________€ |  |

Calcolare il reddito netto annuo detraendo al reddito padronale lordo le spese di parte padronale (Quote di ammortamento, manutenzione e assicurazione (Q), Imposte, Tasse e contributi (Imp), Spese di amministrazione della proprietà (Amm/ne), Sfitto e Inesigibilità (Sf e Ines),Interessi passivi sulle spese anticipate dal proprietario (I2)). Una volta determinato il reddito netto annuo dividero per il saggio di capitalizzazione (s) che è pari al 3 % (1-3% per le abitazioni e 3-5% per i terreni) oppure meglio calcolare con la formula ∑Bfn /∑Vn dove Bfn è il fitto mensile riscontrabile sul mercato, ridotto delle spese padronali (circa il 40%)

| Reddito netto annuo(Rna) = Rpl – Spp; Valore mercato = Rna/s Spesa | Valore di riferimento | % | Importo |
| --- | --- | --- | --- |
| -Quote di man/ne,ass/ne,amm/to | Rpl | 10 |  |
| -Imposte(IMU) | Rendita cat. x 100 = 1.100,00 x 160 | 0,76 |  |
| - Imposta di Registro | Rpl | 1 |  |
| -Amministrazione | Rpl | 4 |  |
| -Sfitto e inesigibilità | Rpl | 3 |  |
| -Cedolare secca | Rpl | 21% |  |
| -Servizi | a carico inquilino |  |  |
| Tot (Q+Imp+Amm/ne+Sf/Ines) |  |  |  |
| -I2=1/2(Q+Imp+Amm/ne+Sf/ines)x 0.05 |  |  |  |
| Totale Spese di parte padronale (Spp) |  |  |  |