## Quesito di stima                       Alunno ________________________________ Numero registro _____Classe_______________Data_________

Stimare il più probabile valore di mercato di un fondo agricolo della consistenza di  di superficie agricola sotto riportata,  di cui è allegata la planimetria, le cui caratteristiche vengono riportate nella tabella “Descrizione sintetica dell’immobile” .

| CARATTERISTICA | MODALITA' |  | Incremento/ decremento | Peso % | Differenza di valore in % se + riportare il valore % della caratteristica se – riportare i valore % della caratteristica con il segno - se = riportare 0 | Coefficiente moltiplicatore Se+=1 + -%/100 Se-=(1- .% /100) Se = inserire 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARATTERISTICHE ESTRINSECHE 40% |  |  |  |  | + % - % | + - |
| COMUNE | Alta densità abitativa > 50.000 abitanti |  | + | 15% |  |  |
|  | Media densità abitativa >10.000 < 50.000 abitanti |  | = |  |  |  |
|  | Piccoli Comuni |  | - |  |  |  |
| Zona Agraria | Piana del Sele |  | - | 10% |  |  |
|  | Agro Nocerino |  | = |  |  |  |
|  | Valle dell’Irno |  | + |  |  |  |
| UBICAZIONE | Picentini |  | + | 15% |  |  |
|  | Centro storico |  | + |  |  |  |
|  | Tra centro e periferia |  | = |  |  |  |
|  | Periferia |  | - |  |  |  |
|  | Zona rurale |  | - |  |  |  |
| CARATTERISTICHE INTRINSECHE 60% |  |  |  |  | + % - % |  |
| - Giacitura |  | Poco declive (Pd) | = | 20% |  |  |
|  |  | Pianeggiante (P) | + |  |  |  |
|  |  | Declive (D) | - |  |  |  |
| - Sistemazione |  | Buona (B) | + | 5% |  |  |
|  |  | Sufficiente (S) | = |  |  |  |
|  |  | Scadente (Sc) | - |  |  |  |
| Irrigazione |  | Asciutto (A) | - | 10% |  |  |
|  |  | Irriguo consortile (Ic) | = |  |  |  |
|  |  | Irriguo con pozzo (P) | + |  |  |  |
| Viabilità poderale |  | Buona (B) | + | 5% |  |  |
|  |  | Scadente (Sc) | - |  |  |  |
|  |  | Suffciente (S) | = |  |  |  |
|  |  | Scadente | - |  |  |  |
| Presenza di pertinenze rurali |  | Scarsa (Sc) | - | 20% |  |  |
|  |  | Sufficiente (S) | = |  |  |  |
|  |  | Buona (B) | + |  |  |  |

| “Descrizione sintetica dell’immobile” |  |
| --- | --- |
| CARATTERISTICA | DESCRIZIONE |
| COMUNE | Giffoni VallePiana |
| Zona Agraria | Ricadente nel Parco dei Picentini |
| UBICAZIONE | Località Vassi al di fuori del centro abitato |
| - Giacitura | Leggera pendenza in direzione Sud |
| Sistemazione | Il terreno presenza degli ambi terrazzamenti con una buona regimazione delle acque meteoriche |
| Irrigazione | L’irrigazione è garantita dalle normali precipitazioni meteoriche |
| - Viabilità poderale | É presente una stradina che consente di raggiungere tutti gli appezzamenti di terreno |
| - Presenza di pertinenze rurali | E’ presente un deposito e un fabbricato rurale |

Calcolare il Valore medio:………. €/mq; dopo effettuare il calcolo del valore finale dell’immobile moltiplicando il valore medio per i coefficienti calcolati.

| Valutazione dell’immobile = Valore venale = Valore medio €/Ha x prodotto dei coefficienti VALUTAZIONI IMMOBILIARI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unità immobiliare | Dimensioni Superficie Agricola | Valutazione in euro |
| Terreno 1 | 2 | 100.000 |
| Terreno 2 | 2,5 | 140.000 |
| Terreno 3 | 3,5 | 210.000 |
| Terreno 4 | 3 | 200.000 |
| Terreno 5 | 5 | 350.000 |
| Terreno 6 | 4,5 | 290.000 |
| Terreno 7 | 4 | 160.000 |
| Terreno 8 | 1,5 | 70.000 |
| Terreno 9 | 10 | 600.000 |
| Terreno 10 | 1,2 | 50.000 |
| Terreno 11 | 1,5 | 80.000 |
| Totale | ___ Ha | ______ € |
| Valore medio = Totali Valutazioni in euro/ Totali Ha |  | ______ € |

_______________________________________________________________________________

Mettere la croce sul numero di registro e sulla consistenza da stimare

| Numero registro | Consistenza Superficie Agricola da stimare |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 3,5 |
| 4 | 3 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4,5 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1,5 |
| 9 | 10 |
| 10 | 5 |
| 11 | 5,5 |
| 12 | 6,5 |
| 13 | 5,3 |
| 14 | 7,5 |
| 15 | 8,5 |
| 17 | 5,4 |
| 18 | 7,7 |
| 19 | 7,3 |
| 20 | 8,0 |