Tabella per la stima dei fabbricati e/o loro pertinenze

| CARATTERISTICA | PARAMETRO | Incremento/ decremento | % della caratteristica | Differenza di valore in % se + riportare il valore % della caratteristica se – riportare i valore % della caratteristica con il segno - se = riportare 0 | Coefficiente moltiplicatore Se + INDICARE 1 + %/100 Se - INDICARE 1 - %/100 (100 - differenza di valore in % /100) Se = inserire 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caratteristiche estrinsiche 40% |  |  |  |  |  |
| COMUNE | Alta densità abitativa > 200.000 abitanti | + | 15% |  |  |
|  | Alta densità abitativa > 50.000 - 200000 abitanti | = |  |  |  |
|  | Piccoli Comuni | - |  |  |  |
| ZONA | popolare | - | 10% |  |  |
|  | residenziale | = |  |  |  |
|  | signorile | + |  |  |  |
| UBICAZIONE | Centro | + | 15% |  |  |
|  | Centro storico | + |  |  |  |
|  | Tra centro e periferia | = |  |  |  |
|  | Periferia | - |  |  |  |
|  | Zona rurale | - |  |  |  |
| Caratteristiche intrinseche 60% |  |  |  |  |  |
| TIPOLOGIA | Appartamento condominiale | = | 7,50% |  |  |
|  | Villa/Villetta a schiera //Attico | + |  |  |  |
|  | Casa rurale/Casa popolare | - |  |  |  |
| VETUSTA' | Meno di 5 anni | + | 5% |  |  |
|  | Da 5 a 10 anni | + |  |  |  |
|  | Da 10 a 20 anni | = |  |  |  |
|  | Da 20 a 40 anni | = |  |  |  |
|  | Più di 40 anni | - |  |  |  |
| FINITURE | Storiche | + | 2,50% |  |  |
|  | Signorili | + |  |  |  |
|  | Civili | = |  |  |  |
|  | Economiche | - |  |  |  |
| MANUTENZIONE | Ottima | + | 5% |  |  |
|  | Buona | + |  |  |  |
|  | Normale | = |  |  |  |
|  | Scadente | - |  |  |  |
| LIVELLO | Piano Terra e primo | - | 7,50% |  |  |
|  | Piani intermedi | = |  |  |  |
|  | Penultimo | + |  |  |  |
|  | Ultimo | + |  |  |  |
| ASCENSORE | Presente o inutile | + | 7,50% |  |  |
|  | Assente 2° piano | = |  |  |  |
|  | Assente 3° piano | - |  |  |  |
|  | Assente 4° piano | - |  |  |  |
|  | Assente 5° piano | - |  |  |  |
| SERVIZI IGIENICI | Doppio | + | 2,50% |  |  |
|  | Singolo | = |  |  |  |
| RISCALDAMENTO | Autonomo | + | 3% |  |  |
|  | Centrale | = |  |  |  |
| CONDIZIONATORE | Centrale | = | 1,50% |  |  |
|  | Autonomo totale | + |  |  |  |
|  | Autonomo parziale | = |  |  |  |
|  | Assente | - |  |  |  |
| INFISSI ESTERNI | Balconi o scuri | = | 1,50% |  |  |
|  | Tapparelle | + |  |  |  |
|  | Assenti | - |  |  |  |
| FINESTRATURE | Termo-acustiche | + | 1,50% |  |  |
|  | Doppi vetri | = |  |  |  |
|  | Vetro singolo | - |  |  |  |
| SPAZI COMUNI | Assenti | - | 2,50% |  |  |
|  | Cortile | = |  |  |  |
|  | Giardino | + |  |  |  |
|  | Parco | + |  |  |  |
| PARCHEGGIO COMUNE | Assente | - | 5% |  |  |
|  | Posto auto per UI | + |  |  |  |
| ESPOSIZIONE | Panoramica/attico | + | 5% |  |  |
|  | Doppia/ordinaria | = |  |  |  |
|  | Strada pubblica | = |  |  |  |
|  | Cortile interno | - |  |  |  |
| ORIENTAMENTO PREVALENTE | A Sud | + | 2,50% |  |  |
|  | A Nord | - |  |  |  |
|  | A est | = |  |  |  |
|  | A ovest | = |  |  |  |
| Calcolare il valore finale dell’immobile moltiplicando il valore medio x mq immobile X totale dei coefficienti moltiplicatori |  |  |  |  |  |
| Valore medio/mq | Totale coefficienti |  | Valore finale/mq | mq dell'immobile | Valore finale/mq |
| Aggiunte e detrazioni |  |  |  |  |  |
| caratteristiche di straordinarietà costituite da elementi di per sé valutabili,il cui valore andrà aggiunto o detratto al valore del bene |  |  |  |  |  |
| Aggiunte |  | Valore | Detrazioni |  | Valore |
| maggiori redditi transitori a qualunque causa dovuti (esenzione temporanea dalle imposte, canoni contrattuali superiori all’ordinario) |  |  | minori redditi transitori |  |  |
| pertinenze legate al bene per legge o per volontà contrattuale (scorte aziendali, mobili e arredi) |  |  | debiti ipotecari |  |  |
|  |  |  | diritti a favore di terzi (usufrutto, rendita) |  |  |

| Tabella per immobili pertinenza |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Destinazione a | Tipologia pertinenza b | Livello c | Media coeff. a x b x c |
| Magazzino, cantina, forno | 0,9 | 0,7 | 0,9 |  |
| piazzale in cls | 0,10 | 0,7 | 0,9 |  |
| tettoia Baracca, silos | 0,50 | 0,7 | 0,9 |  |
| stradina | 0,10 | 0,7 | 0,9 |  |
| stalla | 1 | 0,7 | 0,9 |  |
| pergolato | 0,25 | 0,7 | 0,9 |  |
| serra con copertura in PVC in acciaio | 0,75 | 0,7 | 0,9 |  |
| vasca in cls | 0,25 | 0,7 | 0,9 |  |
| recinzione | 0,10 | 0,7 | 0,9 |  |

| Quotazioni di compravendita della zona VALUTAZIONI IMMOBILIARI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unità immobiliare | Dimensioni Superficie Utile Abitabile | Quotazioni in euro |
| Abitazione 1 | 98 | 250.000 |
| Abitazione 2 | 70 | 180.000 |
| Abitazione 3 | 100 | 270.000 |
| Abitazione 4 | 110 | 280.000 |
| Abitazione 5 | 115 | 290.000 |
| Abitazione 6 | 95 | 240.000 |
| Abitazione 7 | 80 | 230.000 |
| Abitazione 8 | 85 | 240.000 |
| Abitazione 9 | 105 | 300.000 |
| Abitazione10 | 120 | 320.000 |
| Abitazione11 | 150 | 400.000 |
| Totale | ___ mq | ________ € |
| Valore medio = Somm Quotazioni/Somm. mq |  | ________ € |

Calcolare il Valore del costo €/mq; effettuare il calcolo del valore finale dell’immobile moltiplicando il valore base per i coefficienti calcolati.

| Valore ordinario | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Valutazione dell’immobile Valore venale =   Valore ordinario x (prodotto dei coefficienti)=                       €/mq.

Metodo del costo di costruzione

Valore ordinario a metro quadro  dell’immobile partendo dal costo di costruzione che rappresenta la somma delle spese che un imprenditore dovrebbe sostenere per costruire ex novo un fabbricato. Il valore di costruzione a livello più pratico non e' altro che "il valore ordinario di costruzione di un fabbricato con mezzi, tecniche e prezzi attuali".  Il costo medio di costruzione/mq è dato dalla somma di :

1. Valore del suolo edificabile  a mq per comparti edificatori

2. Oneri tecnici

3. Oneri di urbanizzazione primarie e secondarie

4. Valore del computo metrico estimativo più IVA

5. Spese per il collaudo degli impianti e allacciamenti vari

6. Utile di impresa

In particolare il Valore del computo metrico estimativo più IVA è comprensivo delle seguenti voci:

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITA'

ATTIVITA' 1: MOVIMENTI DI MATERIA

ATTIVITA' 2: MURATURE, CALCESTRUZZI

ATTIVITA' 3: ORIZZONTAMENTI E COPERTURE

ATTIVITA' 4: PAVIMENTI, INTONACI E RIVESTIMENTI

ATTIVITA' 5: IMPIANTI

5.1 IDRICO-FOGNANTE

5.2 ELETTRICO

5.3 RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

ATTIVITA' 6: ELEMENTI ACCESSORI, OPERE VARIE

ATTIVITA' 7: OPERE DA FALEGNAME

ATTIVITA' 8: OPERE DA FABBRO

ATTIVITA' 9: OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA

Valori max e min per ciascuna voce

1.Valore del suolo edificabile  a mq per comparti edificatori 100-150 €/mq

2. Oneri tecnici 50-80 €/mq

3. Oneri di urbanizzazione primarie e secondarie 15-30 €/mq

4. Valore del costo di costruzione 1200-1400 €/mq

5. Spese per il collaudo degli impianti e allacciamenti vari 10-20 €/mq

Valore del costo (1+2+3+4+5) =             €/mq

A questo si somma il valore aggiunto (Utile di impresa) per calcolare il valore ordinario di mercato (€/mq) (+25%)=Valore costo x 1,25 =Valore ordinario