## Quesito di stima                             Alunno _____________________________ Classe_______________Data_________

Condominio: fabbricato in cui è possibile distinguere parti in proprietà esclusiva (unità immobiliari) e parti in proprietà comune (spazi condominiali). Il Codice Civile regola il Condominio negli articoli dal 1117 al 1139

Parti comuni: sono stabilite dall’art. 1117 del c.c.: 1. Suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, le fondazioni, i tetti e i lastrici solari, le scale e i pianerottoli, i portoni d’ingresso, gli androni, i portici, i cortili, ecc. 2. I locali della portineria e l’alloggio del custode, i locali lavanderia, i locali per il riscaldamento centralizzato, gli stenditoi, ecc. 3. Le opere, le installazioni e i manufatti in genere che servono all’uso delle parti comuni (ascensori, montacarichi, pozzi, cisterne, fognature, ecc.)

Proprietà esclusiva: quella attribuita singolarmente a ciascun condomino come i singoli appartamenti, box auto, cantine, soffitte, terrazzi, balconi, lastrici solari … in questa il condomino esercita il diritto di proprietà assoluta e nel quale non è ammessa alcuna interferenza tranne le limitazioni imposte dalla legge o dal regolamento condominiale come ad esempio se è prescritta la destinazione residenziale non si può cambiare l’unità immobiliare in destinazione produttiva.

Se i proprietari sono più di 4, è obbligatoria la nomina di un Amministratore (art. 1129 cc)

Se i condomini sono più di 10 è obbligatorio compilare il Regolamento di condominio (legge condominiale che regola l‘uso delle parti comuni) (art. 1138 cc). Deve riportare: tabelle di proprietà e d’uso - disciplinare l’uso degli spazi comuni - modalità per il funzionamento dell’assemblea - norme per la pacifica convivenza

Ciascun condomino deve concorrere alle spese comuni in proporzione del valore di piano o porzione di esso di cui è proprietario: calcolo dei millesimi di proprietà rappresentano la quota di proprietà di ciascun condomino rispetto al valore dell’intero edificio e si utilizzano per la suddivisione delle spese generali.

I millesimi di proprietà devono indicare il valore proporzionale delle singole proprietà esclusive rispetto al valore dell’intero edificio.

In pratica le tabelle millesimali che è possibile riscontrare in ambito condominiale sono relativamente poche e possono essere distinte in:

TABELLA DI PROPRIETA’ GENERALE (O GENERATRICE O PRINCIPALE O TABELLA “A” ) Serve: Per stabilire le maggioranze assembleari; Per ripartire le spese generali che non sono strettamente legate all’uso particolare di una parte comune (come ad es. le scale, l’ascensore, i discendenti degli scarichi, il riscaldamento centralizzato)

TABELLE D’USO ( TAB. B, TAB. C, TAB. D, TAB. E, ecc. )

Criteri di calcolo: in base al valore (codice civile) - utilizzando la Superficie Virtuale

Il criterio di calcolo in base al valore si applica quando sia agevole individuare sia il valore dell’intero edificio sia il valore delle singole proprietà e con unità immobiliari caratterizzate da grande omogeneità. Come parametro di calcolo si utilizza la Superficie coperta.

Si applica una proporzione: Sup. totale : 1000 = Sup. singola unità : millesimi unità   Mill. Unità =(1000 x Sup. Unità)/ Sup. Totale

La superficie virtuale viene determinata per ogni ambiente di ogni singola unità immobiliare moltiplicando l’area della superficie effettiva per appositi coefficienti che tengono conto delle caratteristiche che incidono sulla apprezzabilità espressa dal mercato.

I coefficienti si riferiscono a:

destinazione: utilizzo dei singoli vani

orientamento: rispetto ai punti cardinali

prospetto: vedute dei vani

luminosità: rapporto tra superficie luci o vedute e sup. vani

piano: altezza di piano

utilizzazione: destinazione dell’intera unità immobiliare.

Quando le unità immobiliari presentano differenze apprezzabili tra loro o si debbano ricalcolare i millesimi a seguito di errori, ristrutturazioni o accorpamenti si preferisce utilizzare il criterio della

Superficie virtuale.

Coefficiente di destinazione:

Vani a destinazione principale

(camere, soggiorni, cucine abitabili) 		1,00

Cucine non abitabili (cucinotti, cuocivivande)	0,90

Servizi (bagni, ripostigli) 		0,90

Atri, corridoi, disimpegni 		0,80

Logge delimitate da tre pareti 		0,50

Cantine e soffitte 			0,40

Balconi coperti 			0,30

Balconi scoperti 			0,25

Terrazze a livello 			0,22

Giardini e aree scoperte 			0,15

Coefficiente di orientamento:

Quadrante SE-SO 			1,00

Quadrante NE-SE 			0,90

Quadrante SO-NO 			0,90

Quadrante NO-NE 			0,80

Nessun orientamento (luoghi chiusi)	0,75

Coefficiente di prospetto (vedute dei vani)

Su strade, giardini, vedute panoramiche 	1,00

Su aree di rispetto 			0,90

Su cortili 				0,85

Su depositi, officine			0,80

Locali senza vedute 			0,75

Coefficiente di luminosità:

tiene conto del rapporto (R) tra la superficie

di luci o vedute e la superficie del vano

Per R  1: 6 			1,00

Per R = 1: 7 			0,90

Per R = 1: 8 			0,94

Per R = 1: 9 			0,92

Per R  1: 10			0,90

Coefficiente di utilizzazione:

Residenziale			1,00

Commerciale, terziario 		        1,10 – 3,00

Depositi e rimesse 		        0,50 – 0,80

Coefficiente di piano:

Piano interrato 			0,75

Piano terreno 			0,85

Piano rialzato 			0,90

Primo piano con ascensore 		0,95

Primo piano senza ascensore 		1,00

Piano dal 2° in su con ascensore 		1,00

2° piano senza ascensore 		0,98

Per ogni ulteriore piano senza ascensore 	riduzione di 0,05

Procedimento analitico:

calcolo superficie di ogni vano

applicazione ad ogni vano dei coefficienti di Dest. Or. Prosp. Lum.

somma delle superfici dei vani ridotte ottenendo la sup. alloggio

superficie alloggio per coeff. di piano e di utilizzazione = sup. virtuale

somma delle sup. virtuali

proporzione a mille e ricerca dei millesimi di proprietà

|  |  | - COEFFICIENTI |  |  |  |  |  | - COEFFICIENTI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vani | Sup. | Destinazione | - Orientamento | Prospetto | Luminosità | Prodotto coeff. | Sup. virtuale | Piano | Utilizzazione | Prodotto coeff. |

Procedimento sintetico: (esempio tabella excel)

calcolo della superficie della unità

applicazione all’unità dei coefficienti

calcolo della superficie di balconi e terrazze

calcolo della superficie di soffitte e cantine

calcolo della superficie di box

applicazione dei relativi coefficienti di destinazione

somma delle superfici virtuali

proporzione a mille e ricerca dei millesimi

| - MILLESIMI DI PROPRIETÁ GENERALE - Schema sintetico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero unità | Piano | Interno | Utilizzazione | Proprietario | - Superficie abitabile | - Balconi | - Cantina | Superficie virtuale totale | Millesimi di proprietà |

TABELLA B – SCALE E ASCENSORE: La ripartizione delle spese per le scale e l’ascensore avviene tra i proprietari dei piani a cui le scale servono, per META’ (500 m/m) in base alla proprietà generale (Tab. A) e per META’ (500 m/m) in base all’USO (in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.

Le spese per il riscaldamento centralizzato TAB. C Il riparto delle spese di riscaldamento avviene sulla base dei metri cubi riscaldati o sulla base del numero degli elementi radianti presenti in ciascuna u.i.

I lastrici solari: Se il lastrico solare di copertura è comune a tutto l’edificio, le spese di ricostruzione e di manutenzione vengono ripartiti tra tutti i condomini in funzione  dei m/m di proprietà generale (Tab. A) Se il lastrico solare è di uso esclusivo di un condomino (terrazzo a livello), il condomino che ha l’uso esclusivo “ è tenuto a contribuire per 1/3 della spesa di ricostruzione o manutenzione del lastrico: gli altri 2/3 sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno”

Casistica estimativa:

Di seguito viene riportato il piano primo di due palazzine inserite in un parco (Palazzina A – Superf. Utile Lorda: Piano primo Appartamento A2: 51,70 mq   A3: 58,26 mq; A4: 46,35 mq A5: 55,69 mq  - Piano secondo Appartamento A6: 51,70 mq   A7: 58,26 mq; A8: 46,35 mq A9: 55,69 mq - Piano terzo Appartamento A10: 51,70 mq   A11: 58,26 mq; A12: 46,35 mq A13: 55,69 mq – Palazzina B - – Superf. Utile Lorda: Piano primo Appartamento B2: 51,70 mq   B3: 58,26 mq; B4: 46,35 mq B5: 55,69 mq  - Piano secondo Appartamento B6: 51,70 mq   B7: 58,26 mq; B8: 46,35 mq B9: 55,69 mq - Piano terzo Appartamento B10: 51,70 mq   B11: 58,26 mq; B12: 46,35 mq B13: 55,69 mq)

Calcolare la tabella dei millesimi generali Tab A

Calcolare le tabelle dei millesimi di ciascuna palazzina

Calcolare la tabella ascensori per ciascuna palazzina

Calcolare la tabella dei lastrici solari  per ciascuna palazzina tenendo conto che i condomini del terzo piano sono proprietari esclusivi del lastrico solare

Nord