Tabella per la stima dei fabbricati e/o loro pertinenze

| CARATTERISTICA | PARAMETRO | Incremento/ decremento | % della caratteristica | Riportare la % con il segno + 0 - Se = riportare 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caratteristiche estrinseche 40% |  |  |  |  |
| COMUNE | Alta densità abitativa > 200.000 abitanti | + | 15% |  |
|  | Alta densità abitativa > 50.000 - 200000 abitanti | = |  |  |
|  | Piccoli Comuni | - |  |  |
| ZONA | popolare | - | 10% |  |
|  | residenziale | = |  |  |
|  | signorile | + |  |  |
| UBICAZIONE | Centro | + | 15% |  |
|  | Centro storico | + |  |  |
|  | Tra centro e periferia | = |  |  |
|  | Periferia | - |  |  |
|  | Zona rurale | - |  |  |
| Caratteristiche intrinseche 60% |  |  |  |  |
| TIPOLOGIA | Appartamento condominiale | = | 7,50% |  |
|  | Villa/Villetta a schiera //Attico | + |  |  |
|  | Casa rurale/Casa popolare | - |  |  |
| VETUSTA' | Meno di 5 anni | + | 5% |  |
|  | Da 5 a 10 anni | + |  |  |
|  | Da 10 a 20 anni | = |  |  |
|  | Da 20 a 40 anni | = |  |  |
|  | Più di 40 anni | - |  |  |
| FINITURE | Storiche | + | 2,50% |  |
|  | Signorili | + |  |  |
|  | Civili | = |  |  |
|  | Economiche | - |  |  |
| MANUTENZIONE | Ottima | + | 5% |  |
|  | Buona | + |  |  |
|  | Normale | = |  |  |
|  | Scadente | - |  |  |
| LIVELLO | Piano Terra e primo | - | 7,50% |  |
|  | Piani intermedi | = |  |  |
|  | Penultimo | + |  |  |
|  | Ultimo | + |  |  |
| ASCENSORE | Presente o inutile | + | 7,50% |  |
|  | Assente 2° piano | = |  |  |
|  | Assente 3° piano | - |  |  |
|  | Assente 4° piano | - |  |  |
|  | Assente 5° piano | - |  |  |
| SERVIZI IGIENICI | Doppio | + | 2,50% |  |
|  | Singolo | = |  |  |
| RISCALDAMENTO | Autonomo | + | 3% |  |
|  | Centrale | = |  |  |
| CONDIZIONATORE | Centrale | = | 1,50% |  |
|  | Autonomo totale | + |  |  |
|  | Autonomo parziale | = |  |  |
|  | Assente | - |  |  |
| INFISSI ESTERNI | Balconi o scuri | = | 1,50% |  |
|  | Tapparelle | + |  |  |
|  | Assenti | - |  |  |
| FINESTRATURE | Termo-acustiche | + | 1,50% |  |
|  | Doppi vetri | = |  |  |
|  | Vetro singolo | - |  |  |
| SPAZI COMUNI | Assenti | - | 2,50% |  |
|  | Cortile | = |  |  |
|  | Giardino | + |  |  |
|  | Parco | + |  |  |
| PARCHEGGIO COMUNE | Assente | - | 5% |  |
|  | Posto auto per UI | + |  |  |
| ESPOSIZIONE | Panoramica/attico | + | 5% |  |
|  | Doppia/ordinaria | = |  |  |
|  | Strada pubblica | = |  |  |
|  | Cortile interno | - |  |  |
| ORIENTAMENTO PREVALENTE | A Sud | + | 2,50% |  |
|  | A Nord | - |  |  |
|  | A est | = |  |  |
|  | A ovest | = |  |  |
| Somma delle % |  |  |  |  |
| Valore medio/mq (Vm) | Vm * (1 + Somma %/100) |  | Valore finale/mq | mq dell'immobile |

| Tabella per immobili pertinenza |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Destinazione a | Tipologia pertinenza b | Livello c | Media coeff. a x b x c |
| Magazzino, cantina, forno | 0,9 | 0,7 | 0,9 |  |
| piazzale in cls | 0,10 | 0,7 | 0,9 |  |
| tettoia Baracca, silos | 0,50 | 0,7 | 0,9 |  |
| stradina | 0,10 | 0,7 | 0,9 |  |
| stalla | 1 | 0,7 | 0,9 |  |
| pergolato | 0,25 | 0,7 | 0,9 |  |
| serra con copertura in PVC in acciaio | 0,75 | 0,7 | 0,9 |  |
| vasca in cls | 0,25 | 0,7 | 0,9 |  |
| recinzione | 0,10 | 0,7 | 0,9 |  |

| Metodo del costo di costruzione VALUTAZIONI IMMOBILIARI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unità immobiliare | Dimensioni Superficie Utile Abitabile | Quotazioni in euro |
| Abitazione 1 | 98 | 250.000 |
| Abitazione 2 | 70 | 180.000 |
| Abitazione 3 | 100 | 270.000 |
| Abitazione 4 | 110 | 280.000 |
| Abitazione 5 | 115 | 290.000 |
| Abitazione 6 | 95 | 240.000 |
| Abitazione 7 | 80 | 230.000 |
| Abitazione 8 | 85 | 240.000 |
| Abitazione 9 | 105 | 300.000 |
| Abitazione10 | 120 | 320.000 |
| Abitazione11 | 150 | 400.000 |
| Totale | ___ mq | ________ € |
| Valore medio = Somm Quotazioni/Somm. mq |  | ________ € |

Il costo di costruzione che rappresenta la somma delle spese che un imprenditore dovrebbe sostenere per costruire ex novo un fabbricato. ovvero "il valore ordinario di costruzione di un fabbricato con mezzi, tecniche e prezzi attuali".  Il costo medio di costruzione/mq è dato dalla somma di :

1. Valore del suolo edificabile  a mq per comparti edificatori

2. Oneri tecnici

3. Oneri di urbanizzazione primarie e secondarie

4. Valore del computo metrico estimativo più IVA

5. Spese per il collaudo degli impianti e allacciamenti vari

6. Utile di impresa

In particolare il Valore del computo metrico estimativo più IVA è comprensivo delle seguenti voci:

ATTIVITA' 1: MOVIMENTI DI MATERIA

ATTIVITA' 2: MURATURE, CALCESTRUZZI

ATTIVITA' 3: ORIZZONTAMENTI E COPERTURE

ATTIVITA' 4: PAVIMENTI, INTONACI E RIVESTIMENTI

ATTIVITA' 5: IMPIANTI

5.1 IDRICO-FOGNANTE

5.2 ELETTRICO

5.3 RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

ATTIVITA' 6: ELEMENTI ACCESSORI, OPERE VARIE

ATTIVITA' 7: OPERE DA FALEGNAME

ATTIVITA' 8: OPERE DA FABBRO

ATTIVITA' 9: OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA

Valori max e min per ciascuna voce

1.Valore del suolo edificabile  a mq per comparti edificatori 100-150 €/mq

2. Oneri tecnici 50-80 €/mq

3. Oneri di urbanizzazione primarie e secondarie 15-30 €/mq

4. Valore del costo di costruzione 1200-1400 €/mq

5. Spese per il collaudo degli impianti e allacciamenti vari 10-20 €/mq

Valore del costo (1+2+3+4+5) =             €/mq

A questo si somma il valore aggiunto (Utile di impresa) per calcolare il valore ordinario di mercato (€/mq) (+25%)=Valore costo x 1,25 =Valore ordinario